Требования к макетам широкоформатного производства

типографии «ПАРАДИЗ»

В работу принимаются макеты следующих форматов файлов:

для печати – PDF, TIFF, JPG;

для контурной плоттерной резки – EPS;

для лазерной резки – DXF;

для гравирования – BMP;

ВНИМАНИЕ:

- типография не принимает претензий к содержанию макета, в случае если размер предоставленного макета не соответствует размеру заказываемого изделия;

- типография не принимает претензий к цветопередаче, если файл был представлен в цветовой модели RGB;

- обязательным условием подготовки к работе является, приложенное в письменном виде   техническое задание на выполнение работ, даже если оно предварительно было обговорено по телефону.

Требования к файлам: PDF, TIFF и JPEG (только для печати)

- цветовая модель CMYK;

- разрешение min 150 dpi;

- масштаб 1:1;

- черный цвет должен быть составным;

- все слои должны быть сведены в единственный слой — Background;

- пути и маски отключены;

- оптимальный объем файла — до 200 Мб;

- при сохранении макета, для обеспечения минимального объёма, применить lzw компрессию;

- если по краям макета есть белое поле, необходимо сделать рамку толщиной в 1 пиксель;

- припуски на обрезку просим не делать (не ставить кропы и кресты) – файл должен иметь точные размеры для печати;

- перед отправкой макета, проверьте его в программе Photoshop, чтобы убедиться в правильном отображении информации, размеров и цветопередачи;

- если после печати необходима плоттерная резка, проверить наличие регистрационных меток, контур резки предоставляется отдельным файлом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Макеты для печати 1440 точек:

Формат TIFF или JPEG разрешение 150 точек. Масштаб 1:1, пропорции сохранены. Без вылетов, крестов и любых других доп. элементов. Цветовая модель CMYK. Все слои должны быть сведены в растр. При сохранении в формате TIFF применить LZW компрессию.

Макеты для печати 720 точек:

Формат TIFF или JPEG разрешение 50-72 точки. Масштаб 1:1, пропорции сохранены. Без вылетов, крестов и любых других доп. элементов. Все слои должны быть сведены в растр. При сохранении в формате TIFF применить LZW компрессию.

Требования к файлам: EPS (только для плоттерной резки)

- цветовая модель CMYK;

- одно изображение на печать — один файл (без страниц);

- все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые;

- макет не должен содержать видимые или невидимые объекты, выходящие за размер печати;

- по границе запечатываемого изображения должна быть отображена рамка (не только установка формата документа);

- все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах);

- если представляете макет 1:10, просим вас проследить, чтобы в контурах (обводках) была установлена опция –Scale with image (масштабировать с изображением);

- эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрированы, т.к. не растрированные эффекты и тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Макеты для печати на контурную резку по однотонной пленке:

Формат EPS AI PDF. Чистый вектор, без растровых элементов. Масштаб 1:1, пропорции сохранены. Без вылетов, крестов и любых других доп. элементов. В случае, если в макете есть текст, то необходимо выслать дополнительным файлом шрифт, которым создавался макет под резку.

Макеты для печати на контурную резку по отпечатанному изображению:

Изготавливается 2 макета:

1. Растровый отпечаток с внутренними угловыми Г- образными метками длинной 1 см. и толщиной 2 пт. Требования к растру см. выше. Метки должны иметь отступ от края макета не менее 1 см.

2. Векторный макет под резку, с внутренними угловыми Г-образными метками длинной 1 см. и толщиной 2 пт. Требования к вектору см. выше. Метки и вектор реза должен совпадать с макетом для печати.

Требования к файлам: DFX (только для лазерной резки)

Макет в формате DXF, вектор без заливок. Макет сгруппирован. Без вылетов и лишних элементов.

При изготовлении трафарета, необходимо помнить, что если не сделать перегородки, удерживающие буквы, то буквы выпадут.

Если линии реза идут параллельно друг другу, на расстоянии менее 1 мм, то их необходимо свести в одну линию реза.

Требования к файлам: BMP (только для гравирования)

Гравировка: формат BMP, масштаб 1:1, градации серого.